RCBS 金門尚義機場

ATC 遊戲擬真度改善分析報告

資料來源：CAA eAIP RCBS · 航圖附件 010–180

一、機場基本資料校正

1.1 頻率修正（現行遊戲 vs 真實）

目前遊戲使用的頻率與官方 AIP 有出入，需全面校正：

| 席位 | 遊戲目前頻率 | 正確頻率（eAIP） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATIS | — | 127.2 MHz | 氣象廣播 |
| TWR 塔台 | 118.1 MHz | 118.0 MHz | 差 0.1 MHz |
| GND 地面 | 121.7 MHz | 126.2 MHz | 差 4.5 MHz |
| DEL 放行 | 121.85 MHz | 126.2 MHz（同 GND） | 金門無獨立放行頻道，GND 兼辦 |
| APP 進近 | 119.1 MHz | 高雄進近（RCMQ/RCKH APP） | 金門 TMA 由高雄近場管制 |

※ 金門塔台對外聯繫為高雄進近管制（Kaohsiung APP），離場航機應移轉至高雄進近，非自設離場台。

1.2 跑道資料校正

| 項目 | 數值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 跑道長度 | 3,004 m × 45 m | — |
| 跑道帶 | 3,124 m × 300 m | — |
| RWY 06 真方位 | 063.39° | 磁方位 067° |
| RWY 24 真方位 | 243.40° | 磁方位 247° |
| RWY 06 入口標高 | 45 ft | 位移入口 (DTHR) +480 m |
| RWY 24 入口標高 | 18 ft | — |
| RWY 06 TORA/LDA | 2,524 m | 因位移入口，TORA 較短 |
| RWY 24 TORA/LDA | 3,004 m | — |
| 機場標高 ARP | 56 ft | — |
| 磁差 | 4° W (2018) | 每年偏移 0.08° W |

重要：RWY 06 有位移入口（Displaced THR），距跑道端 480 m。遊戲中進場航機應標示在實際入口位置，不在跑道端。

1.3 停機坪與機位資料

官方 AIP (AD 2.8) 定義 9 個民用機位，坐標如下：

| 機位 | 坐標（WGS84） | 最大機型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24°26'08.87"N 118°22'10.37"E | B757 |
| 2 | 24°26'08.14"N 118°22'09.05"E | A320/A321 |
| 3 | 24°26'07.49"N 118°22'07.55"E | A320/A321 |
| 4 | 24°26'06.85"N 118°22'06.25"E | A320/A321 |
| 5 | 24°26'05.99"N 118°22'04.97"E | A320/A321 |
| 6 | 24°26'05.46"N 118°22'03.52"E | A320/A321 |
| 7 | 24°26'02.42"N 118°21'58.43"E | A320/A321 |
| 8 | 24°26'01.85"N 118°21'56.89"E | A320/A321 |
| 9 | 24°26'01.01"N 118°21'55.35"E | B757 |

遊戲現行使用假設的 N1–N6 民用機位，建議對應至真實 1–9 號機位。軍用機坪（MIL APRON）位於跑道西端北側，坐標不含於 AIP 民用資料。

1.4 滑行道系統（依 TWY 中心線坐標表）

金門機場有五條滑行道，均為 23 m 寬瀝青面：

| 滑行道 | 功能 | 交叉點坐標（RWY端） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | RWY 24 端脫離/進入 | 24°26'02.11"N 118°22'19.17"E | 連接 RWY 24 端與 TWY N |
| B | 中段脫離/進入 | 24°25'56.13"N 118°22'06.12"E | 連接跑道中段與 TWY N |
| C | 中段脫離/進入 | 24°25'45.77"N 118°21'43.51"E | 連接跑道中段與 TWY N，近 ARP |
| D | RWY 06 端脫離/進入 | 24°25'39.08"N 118°21'28.89"E | 連接近 RWY 06 端（含軍用交叉口起飛 TORA 1,601 m） |
| N | 主滑行道（平行道） | 中心：24°25'55.71"N 118°21'51.24"E | 全場平行於跑道，連接所有 A–D 及停機坪 |

遊戲目前使用單一虛擬滑行道 P1，應改為正確的 A/B/C/D/N 系統。不同滑行道對應不同的起飛距離（TORA），影響大型機可否使用。

二、ATC 程序與頻道系統改善

2.1 管制席位架構調整

真實金門機場的管制架構：

- DEL（放行）：金門無獨立放行席，由 GND（地面 126.2）兼辦出發許可

- GND（地面 126.2）：負責地面滑行管制，含後推、滑行許可

- TWR（塔台 118.0）：負責跑道使用許可（起飛、降落、進跑道）

- APP（進近）：由高雄近場管制（Kaohsiung Approach）統一管轄，金門 TMA 內均適用

- DEP（離場）：不單獨設席，離場移轉至高雄近場

遊戲改善建議：移除虛擬的 DEP 席，改為「移轉高雄近場」，並正確顯示 TWR→高雄 APP 的交接程序。

2.2 離場程序（SID）整合

金門機場有四套已公布的離場程序，遊戲可新增 SID 選擇機制：

| SID 名稱 | 適用跑道 | 第一轉彎方向 | 通過 600 ft 後動作 | 最低爬升梯度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUBON 1A (RNAV) | RWY 06 | 右轉 | 飛向 BS001，再 INDIA → CUBON | 6.8% / 414 ft/NM 至 2,000 ft |
| CUBON 1B (RNAV) | RWY 24 | 左轉 | 飛向 BS002 → CUBON（速限 250 kt 至 BS002） | — |
| INDIA 1A (RNAV) | RWY 06 | 右轉 | 飛向 BS001 → INDIA | 6.8% / 414 ft/NM 至 2,000 ft |
| INDIA 1B (RNAV) | RWY 24 | 左轉 | 飛向 BS002 → INDIA（速限 250 kt 至 BS002） | — |
| SANDY 1A | RWY 06 | 右轉 | 追蹤 BS 129BRG 至 SANDY（速限 250 kt） | 6.8% / 414 ft/NM 至 2,000 ft |
| SANDY 1B | RWY 24 | 左轉 | 追蹤 BS 129BRG 至 SANDY（速限 240 kt） | — |
| SPRAY 1J | RWY 06 | 右轉 | 通過 600 ft 後轉航向 170，雷達引導 | 6.8% / 414 ft/NM 至 2,000 ft |
| SPRAY 1K | RWY 24 | 左轉 | 通過 600 ft 後轉航向 100，雷達引導 | — |

關鍵規則：所有 SID 均要求維持跑道航向直到通過 600 ft，方可轉彎。遊戲中起飛後應強制維持跑道方向至少至 600 ft 再允許轉彎。

2.3 進場程序（STAR/IAP）整合

可供降落的進場程序如下：

| 程序名稱 | 適用跑道 | IAF（初始進場定位點） | 特殊限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| ILS/DME RWY 06 | RWY 06 | SANDY (ICKM 14.7D) | 速限 220 kt IAS；CIRCLING 不允許在跑道北側 |
| ILS/DME RWY 24 | RWY 24 | SANDY/AMTIK/MELOG | 速限 230 kt IAS；注意北側地形（石山 445ft 天線） |
| LOC RWY 06 | RWY 06 | SPICA (ICKM 9.7D) | 無下滑道，精度較低，最低能見度較高 |
| NDB RWY 06 | RWY 06 | SANDY | NDB BS 345 kHz，無雷達監控高風險，僅備用 |
| RNP RWY 06 | RWY 06 | SANDY 或 SPICA | RNP APCH，需 RNP 能力；不可用 DME/DME；MAPt 後飛向 SANDY 等待 |
| CUBON 1C RNAV ARR | RWY 06 | CUBON → SPICA | STAR 轉 ILS/LOC/RNP |
| CUBON 2D RNAV ARR | RWY 24 | CUBON → POSTY → MELOG | STAR 轉 ILS RWY 24 |

2.4 重要導航設施

| 設施名稱 | 識別碼 | 頻率/頻道 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ILS/DME RWY 06 | ICKM | LOC 108.9 MHz / GP 329.3 MHz (CH26X) | RWY 06 精確進場 |
| ILS/DME RWY 24 | ICSY | LOC 110.7 MHz / GP 330.2 MHz (CH44X) | RWY 24 精確進場 |
| DME BSN | BSN | CH 22X | BS NDB 配套 DME，用於 SANDY 等程序距離量測 |
| NDB BS | BS | 345 kHz | 全場通用基準，大量程序均引用 BS BRG |
| GP/DME ICKM | — | 329.3 MHz / CH 26X | RWY 06 下滑道 |
| GP/DME ICSY | — | 330.2 MHz / CH 44X | RWY 24 下滑道 |

三、遊戲機制改善優先項目

3.1 立即可實作（高優先）

① 正確頻率與席位

- TWR 更正為 118.0 MHz

- GND 更正為 126.2 MHz

- 移除獨立 DEL 席，整合入 GND；移除 DEP 席，改為「移轉高雄近場」

- 增加 ATIS 頻道 127.2 MHz（唯讀，播報現時氣象/使用跑道資訊）

② RWY 06 位移入口（Displaced THR）

- RWY 06 降落使用位移入口（距西端 480 m），可用降落距離 LDA = 2,524 m

- 起飛可從真正跑道端開始（TORA = 2,524 m）

- 畫面上跑道 06 端應有位移入口標線

③ 滑行道 A/B/C/D/N 系統

- N 為主平行滑行道（連接停機坪與 A/B/C/D）

- A：RWY 24 端；B/C：跑道中段；D：RWY 06 端附近（軍用）

- 滑行指令應包含具體滑行道，如「地面許可，經 N 至 B，跑道 24，B 等待點」

④ 機位編號 1–9

- 更新為正式機位編號 1–9，B757 限機位 1、9；其餘為 A320/A321 等級

3.2 中期實作（中優先）

① SID 選擇機制

- 後推/跑道選定後，出現 SID 選擇子選單

- RWY 06 可選：CUBON 1A / INDIA 1A / SANDY 1A / SPRAY 1J

- RWY 24 可選：CUBON 1B / INDIA 1B / SANDY 1B / SPRAY 1K

- 不同 SID 影響離場後初始轉彎方向（遊戲畫面顯示離場軌跡預覽）

- 所有 SID 通過 600 ft 前維持跑道航向—對應「起飛後維持跑道方向」的管制要求

② STAR/進場程序

- 進場航機從 CUBON、SANDY、SPICA 等 IAF 出現

- CUBON 1C → RWY 06；CUBON 2D → RWY 24（對應現行的 INBOUND 狀態）

- ILS 進場：玩家發出「許可 ILS 進場」後，飛機自動追蹤 localizer 至跑道

- 加入 STAR 高度限制（如 CUBON→SPICA 須維持 +4,000 ft）

③ 速度限制

- SID 上限：CUBON/INDIA 1B 在 BS002 前速限 250 kt；SANDY 1A/1B 各有 250/240 kt 限速

- 進場：ILS RWY 06 在 IAF 前速限 220 kt；ILS RWY 24 速限 230 kt

- 地面：滑行速度限制（真實約 15–20 kt），目前遊戲過慢或不寫實

3.3 進階實作（低優先/特色）

① 重要障礙物

- RWY 06 進場方向（RWY 24 起飛）：最高障礙物為天線 445 ft，位於 RWY 06 端外側 ~2.5 NM，高度逼近 RNP 進場最低高度

- RWY 24 進場方向（RWY 06 起飛）：石山天線塔 445 ft，距 RWY 24 入口 1.6 NM，ILS 進場需特別提示

- 遊戲可加入「Caution: 445ft obstacle 1.6NM from THR」的語音/文字提示

② 跑道強度限制

- RWY 06 端 0–500m：PCN 92（可承受重型機）

- RWY 06 中段 500–1500m：PCN 44（中型機限制）

- RWY 06 遠端 1500–3000m：PCN 26（輕型機限制）

- 對應遊戲：大型機（B757、C-130）應優先分配靠近端點的機位，限制其使用中段滑行道交叉起飛

③ 跑道北側限制（Circling 禁止區）

- ILS/LOC/NDB/RNP 進場均禁止在跑道北側盤旋（CIRCLING NORTH OF RWY NOT AUTHORIZED）

- 遊戲進場失敗需重飛時，飛機應依照程序繞回（南側飛行），不可從跑道北方盤旋進近

④ 複飛程序（Missed Approach）

- ILS RWY 06：爬升航向 067°，離開 500 ft 後右轉追蹤 BS 129BRG 至 SANDY，爬升至 3,000 ft 等待

- ILS RWY 24：爬升航向 248° 至 ICSY 2.0D，再左轉追蹤 BS 129BRG 至 SANDY，爬升 3,000 ft 等待

- RNP RWY 06：爬升航向 067° 離開 800 ft，右轉直飛 SANDY，爬升 3,000 ft 等待

- 遊戲「重飛」指令後應顯示對應複飛程序軌跡

⑤ 等待程序（Holding）

- SANDY：所有複飛後的等待點（BS 129BRG，距 BSN 15.0D）

- 等待方向：ILS RWY 06 / LOC / RNP 右轉等待；ILS RWY 24 左轉等待

- 等待高度：3,000 ft；EFC 時間（估計後續許可時間）應顯示

四、場景設計建議

4.1 新航班情境（貼近真實航線）

依據金門實際航線，建議新增以下航班類型：

| 航班類型 | 機型 | 停機位 | 典型 SID | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立榮 B7-XXXX（臺北松山） | ATR 72-600 | 機位 2–6 | CUBON 1A (RWY06) | 最高頻次航線 |
| 立榮 B7-XXXX（高雄） | ATR 72-600 | 機位 2–6 | SANDY 1A (RWY06) | 南向離場 |
| 華信 AE-XXXX（臺中） | ATR 72-600 | 機位 2–6 | CUBON 1A (RWY06) | — |
| 軍用 C-130H（屏東基地） | C-130H | 軍用機坪 | SPRAY 1J (RWY06) | 雷達引導離場，偶發 |
| 包機 B738（特殊日） | B737-800 | 機位 1/9 | INDIA 1A (RWY06) | 節慶包機，需注意 PCN 限制 |

4.2 天氣場景建議

金門的天氣特點可作為遊戲關卡設計依據：

- 東北季風期（10–3月）：盛行 NE 風，適合 RWY 06 使用（順風成分小）；能見度通常良好

- 霧季（春季 3–5月）：能見度偶降，觸發 ILS 低能見度程序，最低標準約 RVR 750–1,200 m

- 夏季颱風：側風超標時強制使用另一跑道（RWY 24 轉 RWY 06 或反之），觸發跑道燈號切換

- 現有遊戲的側風計算機制（XW_AMBER 15 kt / XW_CLOSE 20 kt）與真實接近，可保留

4.3 地面畫面（SMR）精度提升

依附件 010（Aerodrome Chart）與附件 020（TWY 中心線坐標），建議改善地面雷達視角：

- Terminal 位於機位 1–9 北側（畫面上方），目前繪製位置正確

- 滑行道 N 為主平行道，應明確繪製 A、B、C、D 四個連接點（跑道交叉口位置已有精確坐標）

- MALSF 進場燈（RWY 06 端）及 SSALR（RWY 24 端）可加入地面畫面作視覺提示

- RWY 06 位移入口（距跑道端 480m）應加入位移入口標線，遊戲中進場航機落地點應對應此位置

- 消防站（Fire Station）位於跑道南側，航圖上有明確標示，可加入地面細節

五、改版優先順序建議

依實作難度與擬真度效益，建議分三階段進行：

| 階段 | 項目 | 預估工作量 | 擬真度效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 （立即） | ① 頻率更正 TWR/GND ② 移除 DEP 席改為移轉高雄近場 ③ 機位編號 1–9 ④ 滑行道 A/B/C/D/N 名稱 | 低 | 高 |
| 第一階段 （立即） | ⑤ RWY 06 位移入口顯示 ⑥ ATIS 播報整合 | 低 | 中 |
| 第二階段 （中期） | ⑦ SID 選擇子選單（4 套 × 2 條跑道） ⑧ 起飛後維持跑道航向至 600 ft | 中 | 高 |
| 第二階段 （中期） | ⑨ 進場程序（STAR）IAF 定位點 ⑩ ILS 進場速限（220/230 kt） ⑪ 複飛程序軌跡 | 中 | 高 |
| 第三階段 （特色） | ⑫ 障礙物警告（445ft 天線） ⑬ 等待程序（SANDY Hold） ⑭ 跑道強度限制對機型分配 | 高 | 中 |

本報告所有資料均來自 CAA eAIP RCBS（2023年1月12日修訂版）及附件航圖，具官方依據，可直接引用至遊戲程式碼更新。